Test de capacité pour la délivrance de

l’autorisation d’emport passager.

# EXERCICE DE PREPARATION DE NAVIGATION.

Contrôle des règles de la circulation aérienne, utilisation de l’espace aérien, autonomie de l’appareil, lecture des cartes aéronautiques, utilisation du Delage, des procédures d’approche des terrains…

Instruction complémentaire à la navigation au long cours. (théorie et pratique)

# COMMENTAIRES MTO.

Le candidat doit savoir estimer le plafond, la visibilité, la direction et la force du vent, les turbulences eventuelles, si l’aérologie est stable ou instable, et prévoir l’évolution probable du temps pour la durée du vol.

# VISITE PRE-VOL.

Visite pré-vol complète et détaillée et bien organisée.

# ACTIONS VITALES.

Quelle que soit la méthode employée, mnémotechnique ou écrite, la check-list doit être suivie scrupuleusement afin que la sécurité soit assurée. Certains points peuvent être contrôlés à plusieurs reprises, surtout en ce qui concerne le passager. (ce qu’il doit faire ne pas faire…)

L’entourage immédiat de l’appareil doit être libre dés la mise en route sur le parking, lors du roulage, au point d’arret, etc…

# DECOLLAGE.

La tenue d’axe doit être correcte au roulage, en palier et en montée jusqu'à 50 mètres sol. La tolérance admise est à moduler en fonction de l’état du terrain, de la direction et de l’intensité de la force du vent traversier.

# LE CHAMP CARRE.

Le tracé au sol doit être respecté dans une tolérance de 30 mètres comprenant l’anticipation des virages due au vent. La vitesse doit être contrôlée en fonction de l’inclinaison qui doit rester inférieure à 45 degrés, ainsi que l’altitude de 150 mètres sol, avec une tolérance de 30 mètres.

VIRAGE DE 360 DEGRES AXE/AXE FORTE INCLINAISON A 250 METRES SOL.

Virage de 360 degrés bien exécuté, avec une inclinaison comprise entre 45 et 60 degrés, un contrôle des gaz ajustés au facteur de charge et une altitude constante. (tolérance plus ou moins 20 mètres)

Cet exercice peut être exécuté sans puis avec vent. Les points d’entrée et de sortie du cercle décrit doivent être confondus.

# DECROCHAGE.

Le décrochage est provoqué, modéré, net et sans mollesse, mais aussi sans danger. La remise en ligne de vol négociée et progressive sans facteur de charge important. La tenue d’axe doit être bien maintenue.

# PRISE DE TERRAIN EN « S ».

PTS à exécuter à 300 mètres sol et à 300 mètres maximums du seuil de piste, moteur au ralenti, prise de terrain face à la piste, bon rattrapage du plan d’approche, finale, posé des roues sur un porte-avions de 30 mètres par 150 mètres, (tolérance : 200 mètres) freinage autorisé.

## APPROCHE MOTEUR POSE COURT AVEC FREINS.

Gérer l’approche, avec moteur, pour un posé des roues au plus court après un fossé fictif, et arrêt dans les 80 mètres. (freinage autorisé)

## PANNE AU DECOLLAGE.

Elle peut être provoquée à n’importe quel moment du vol à une hauteur inférieure à 30 mètres. L’exercice s’exécute moteur reduit. Le pilote doit savoir maîtriser la situation, gérer le vol avec sécurité.

# PANNE EN CAMPAGNE.

Elle peut être provoquée à n’importe quel moment du vol, à une hauteur ne mettant pas en cause la sécurité. Il n’y a pas d’atterrissage, seulement une simulation de posé. Le pilote doit savoir maîtriser la situation, gérer le vol avec sécurité, faire le bon choix du terrain et du sens de l’atterrissage.

TENUE D’AXE EN PALIER A 2 METRES DU SOL SUR 200 METRES.

Le pilote doit savoir maintenir sa hauteur et garder l’axe de vol dans une tolérance d’une envergure.

# PANNE DANS LE CONE.

L’exercice est réalisé moteur reduit, à 300 mètres de hauteur, à la verticale de la piste. Touché des roues et arrêt (freins autorisés) dans le porte avions de 30 mètres par 150 mètres. Le pilote doit savoir gérer son approche en sécurité, sans survitesse ni virages trop serrés. Il convient de faire un arrondi et une précision d’atterrissage correctes.

## RESPECT DES CONSIGNES TERRAIN-SECURITE.

Pendant tout l’exercice, le pilote aura du respecter les consignes : tour de piste, taxi age, roulage, et le stockage de l’appareil. Le pilote aura du assurer la sécurité en respectant la réglementation aérienne, assurer la gestion du vol sans mettre en péril l’équipage, machines  et autres utilisateurs de l’espace aérien.

# REMARQUES SUR LA SECURITE.

Attirer l’attention du pilote, lorsque celui-ci devra amener un passager, afin qu’il vérifie :

La tenue vestimentaire de son passager. (vêtements flottants…)

Que le passager ne touche pas la poignée des gaz, le coupe circuit, la poignée du parachute de secours…

Il convient de lui indiquer, l’endroit ou il doit positionner ses pieds, lui dire de ne pas intervenir sur les commandes etc.…

La procédure de démarrage manuel doit être scrupuleusement respectée : gaz réduits, frein de parc.

Attention aux appareils photographiques.

Vérifier qu’avant le décollage le passager a bien attaché sa ceinture…et qu’il saura la défaire au cas ou…

Et surtout, faites-le participer au vol en lui commentant celui-ci...